Перечень и периодичность оказания услуг (выполнения работ) 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (МКД)
1. Содержание общего имущества МКД (конструктивные элементы здания)

1.1. Стены и фасады: отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен, укрепление козырьков, ограждений и перил крылец; укрепление указателей улиц и номеров домов. Выполняются по результатам осмотров, по мере необходимости.
1.2. Крыши и водосточные системы: уборка мусора и грязи с кровли (1 раз за сезон); удаление снега и наледи с кровли (по мере необходимости); промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками; укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета; прочистка водоприемной воронки и водостока от засорения; укрепление рядовых звеньев водосточных труб, колен и водоприемных воронок; ремонт слуховых окон, люков, входов на чердак и выходов на кровлю. Выполняются по результатам осмотров, по мере необходимости.
1.3. Оконные и дверные заполнения: малый ремонт дверей н оконных переплетов в подъездах, снятие и навеска пружин на входные двери; укрепление дверных и оконных приборов в подъездах: смена разбитых стекол в подъездах (1 раз в год); закрытие подвалов и чердаков на замки (1 раз в год). Выполняются по результатам осмотров, по мере необходимости.
1.4. Прочие работы: малый ремонт скамеек и игровых форм на детских и спортивных плошадках (1 раз за сезон)

2. Содержание общего имущества МКД (внутридомовые сети)

2.1. Центральное отопление, устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления: уплотнение сгонов; ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; регулировка и набивка сальников, ремонт и регулировка запорной арматуры (вентилей, кранов, задвижек), устранение течи на трубопроводах; очистка грязевиков, воздухосбросников; отключение радиаторов при их течи; утепление трубопроводов в чердачных помещениях и тех.подпольях, отключение и подключение стояков (слив и наполнение водой системы отопления), подготовка дома к сезонной эксплуатации (ревизия задвижек вентилей); консервация и расконсервация системы отопления; промывка системы отопления и ГВС гидравлическим способом (1 раз в год); испытания системы центрального отопления при подготовке к отопительному сезону.
2.2. ГВС, ХВС и канализация: устранение незначительных неисправностей в системах ГВС, ХВС и канализации (уплотнение сгонов; прочистка трубопроводов; ремонт запорной арматуры (вентилей, кранов, задвижек); устранение течи на трубопроводах; прочистка канализационного лежака (1 раз в год), прочистка канализационных стояков от жировых отложений (1 раз в год); подчеканка раструбов канализационных труб; проверка исправности канализационной вытяжки); отогрев трубопроводов.
2.3. Электроснабжение: содержание в рабочем состоянии электроосвещения подъездов, ревизии групповых электрических щитков; укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки; прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах.
3. Аварийное обслуживание

3.1. Холодное водоснабжение и канализация: ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях, устранение течей и свищей на трубопроводе без сварки; устранение засоров на общих стояках трубопроводов, зачеканка стыков и раструбов канализационных труб.
3.2. Центральное отопление и горячее водоснабжение: ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях, устранение течей и свищей на трубопроводе без сварки; отключение стояков, слив и заполнение системы отопления, после устранения неисправности

3.3. Электроснабжение: ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях мест общего пользования, замена плавких вставок и предохранителей в электрических шкафах.
3.4. Содержание круглосуточной аварийно-диспетчерской службы 

4. Санитарное содержание придомовой территории

4.1. Холодный период. Подметание свежевыпавшего снега с тротуаров, сдвигание свежевыпавшего снега в кучи, чистка площадок и ступеней крылец от наледи и уплотненного снега, чистка тротуаров от уплотненного снега, посыпка скользких мест противогололедными составами: очистка приямков от снега; очистка урн от мусора.
4.2. Теплый период. Подметание территории. очистка урн и приямков от мусора, известковая окраски бордюров и стволов деревьев (1 раз за сезон); сезонное выкашивание газонов (не реже 1 раза за сезон); уборка газонов от мусора и листвы.
5. Прочие обязательные услуги (работы)

5.1. Услуги по обследованию и прочистке вентиляции, не реже 3-х раз в год.

5.2. Обследование и обслуживание внутридомового газового оборудования, по договору со специализированной организацией.

5.3. Содержание обслуживающего персонала (в т.ч. заработная плата, социальные взносы и налоги)

5.4. Хозяйственные расходы.

5.5. Услуги по ведению регистрационного учета граждан (паспортный стол).

5.6. Услуги банка.

5.7. Расчетно-кассовое обслуживание.

5.8. Услуги по раскрытию информации, аналитический учет.

6. Текущие ремонты, по результатам осмотров и заявлениям жителей.

